Bühnenanweisung Slizzard Lizzard

Die Bühne muss die Mindestabmessungen von 6 x 4 m für die Künstler haben. Der Bühnenboden soll mindestens 40-60cm hoch sein.

Die Bühne muss eben, überdacht und standfest sein.

Lichthöhe der Bühne soll mindestens 3m betragen.

Der Veranstalter gewährleistet, dass eine Stromversorgung von

mindestens 1x 32A & 1x 16A Kraftstrom auf der Bühne oder in max. 10m

Entfernung zur Verfügung stehen.

Diese werden nur benötigt, wenn

Slizzard Lizzard mit eigener Ton- und Lichttechnik anreist.

Ansonsten wird eine separat abgesicherter Bühnenstromkreis mit 16 A benötigt

Bei Veranstaltungen unter freiem Himmel stellt der Veranstalter einen Pavillon für die Technik zur Verfügung. Der FOH Platz ist mittig vor der Bühne in ca. 10-15m Entfernung zu platzieren.

Wird die erforderliche PA und Lichtanlage vom Veranstalter gestellt,

gelten folgende Voraussetzungen:

PA, Monitoring und Pult haben bei Eintreffen der Band nach vorstehendem Plan gesteckt, verkabelt und betriebsbereit zu sein, sodass ein Soundcheck spätestens nach 30Min möglich ist!

Die PA muss so gewählt sein, dass sich im gesamten Publikumsbereich ein gleichmäßiges, homogenes Klangbild ergibt.

Im o.g. Fall bringt die Band Slizzard Lizzard nur die Backline mit (Instrumente, Mikrofone und Verstärker).

Nichtbeachtung der Technikliste/Bühnenanweisung kann dazu führen, dass die

Veranstaltung undurchführbar wird. Die Bühnenanweisung ist Bestandteil unseres Vertrages

1.PA Front:

Mindestens 2x 3kW RMS Leistung,je nach Gegebenheit dem Veranstaltungsort angepasst. Bitte die Topteile fliegen. Gestackte Systeme bitte mit den Topteilen 1m über Kopfhöhe der Zuschauer.

2.FOH Pult:

Pult wird nach Absprache mitgebracht (Allen&Heath Qu24).

Es werden Digitalpulte bevorzugt:

A&H I-live, A&H GLD, Soundcraft VI Serie, Midas Pro1/2, Yamaha LS9-32, M7CL

Hierzu bitte Kontakt mit unserem Techniker aufnehmen.

3.Monitoring:

4x Monitor 12“/1,4“ o. 15“/2“

4.Licht:

4x Moving Head (Spot),

2x 6er Bar PAR 64

2x ACL-Satz,

2x Blinder,

Hazer,

Backtruss mit Backdrop schwarz,

1x Frontlicht,

1 Lichtmischpult

5.Personal:

1x mit der Anlage vertrauter Tontechniker,

1x mit der Lichtanlage vertrauter Lichttechniker.

6.Sonstiges:

Bühne, PA‐ und Lichtanlage müssen bei Eintreffen von Slizzard Lizzard komplett aufgebaut und betriebsbereit sein.

Sämtliche Monitorwege, FOH‐ und Mikrofonverkabelung müssen vorbereitet und getestet sein.

Wenn die Technik nicht wie beschrieben einsatzfähig ist, kann es zu Verzögerung des Veranstaltungsbeginns kommen.

Die Bühne sowie die gesamte technische Einrichtung muss den gängigen Sicherheitsanforderungen der MVstätt und insbesondere der DGUV Vorschrift 17

(alt, BGV C1) genügen.

Kanalbelegung

| Kanal | Belegung | Mikrofon/DI | Stativ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kick | Shure Beta 91 o. Sennheiser 901 | klein |
| 2 | Snare | Shure SM57 | klein |
| 3 | Hi-Hat | Rode NT5 | klein |
| 4 | Tom1 | Senheiser e604 o. 904 |  |
| 5 | Tom2 | Senheiser e604 o. 904 |  |
| 6 | Tom3 | Senheiser e604 o. 904 |  |
| 7 | Tom4 | Senheiser e604 o. 904 |  |
| 8 | Ride | Shure SM57 | klein |
| 9 | Overhead L | AKG C3000 (wird mitgebracht) | groß |
| 10 | Overhead R | AKG C3000 (wird mitgebracht) | groß |
| 11 | Bass | Aktiv DI |  |
| 12 | E-Git SR | SM57 | klein |
| 13 | E-Git SL | SM57 | klein |
| 14 | Key 1 L | Passiv DI |  |
| 15 | Key 1 R | Passiv DI |  |
| 16 | Key 2 L | Passiv DI |  |
| 17 | Key 2 R | Passiv DI |  |
| 18 | Sampler | Aktiv DI |  |
| 19 | Kick Sample | Aktiv DI |  |
| 20 | Snare Sample | Aktiv DI |  |
| 21 | Voc SR (Jona) | Shure SM58 |  |
| 22 | Voc C (Emmo) | Audio Technica ATM710 (wird mitgebracht) |  |
| 23 | Voc SL (Gerrit) | Shure SM58 |  |
| 24 | Voc Drum | Shure SM58 |  |
| Auxweg |  |  |  |
| 1 pre |  | Monitor Jona (Stage Right) |  |
| 2 pre |  | Monitor Emmo (Stage Center) |  |
| 3 pre |  | Monitor Gerrit (Stage Left) |  |
| 4 pre |  | Monitor Pierre (Keys) |  |
| 5 post |  | IEM Drum |  |
| FX |  |  |  |
| FX1 |  | Hall Vocal |  |
| FX2 |  | Delay Vocal |  |
| FX3 |  | Gated Rev. |  |
| FX4 |  | Plate Drums |  |

Kontakt Technik:

Tontechniker:

Maurice Pätzold

+49 1523  204 03 28

m.paetzold@musicmediaservice.de